Załącznik nr 1 do ogłoszenia DT.2112.49.2017 z dnia 06.09.2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Bolesława Prusa 6/8, ul. 26 Marca 76/2                     oraz lokalu niemieszkalnym przy ul. Kubsza 28 a w Wodzisławiu Śl.,   stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących gabarytów, polegająca na dostawie okien wykonanych w technologii PCV, kolor biały – profil minimum 5 – komorowy, szyba 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła K=1,0 wraz z ich montażem i demontażem starych okien, wymianie parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym wraz z obróbką i naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanych okien i parapetów należy do Wykonawcy.

Wykonawca przed wykonaniem okien dokona ich pomiarów oraz pomiarów parapetów,   w celu weryfikacji wymiarów planowanych do wymiany okien.

Okna mają być wykonane zgodnie z normą CE

W cenę okna należy wliczyć po 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego.

2. Szkic orientacyjny dotyczący wykonania i montażu okien

- ul. Bolesława Prusa 6/8                          wymiar okna 1465 x 1435   + nawiewnik  ciśnieniowy

o sprawności co najmniej 25m3/h

Parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal  powlekana - brąz

250 x 1200

Okno usytuowane w lokalu mieszkalnym

-  stawka                            VAT w wysokości 8%.

- ul. 26 Marca 76/2                   wymiar okna balkonowego z ruchomym słupkiem 1450 x 2000  +

nawiewnik  ciśnieniowy  o sprawności co najmniej 25m3/h

Okno usytuowane w lokalu mieszkalnym-  stawka VAT

w wysokości 8 %.

- ul. Kubsza 28 A         zestaw balkonowy: okno 1120 x 1350 + nawiewnik ciśnieniowy

o sprawności co najmniej 25m3/h

+ drzwi balkonowe 840 x 2210, poprzeczka zlicowana z oknem

Parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal  powlekana - brąz  200 x 1200

Okno usytuowane w lokalu użytkowym -  stawka VAT w wysokości 23%.