Wodzisław Śląski, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.Zakup 3 sztuk parkometrów do pobierania opłat za parkowanie na miejscach postojowych, wyznaczonych w pasie ruchu drogowego, niestrzeżonych, o poniżej wskazanych parametrach użytkowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym                  i monitorującym sieć parkomatów.

2. Dostawa, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi parkometrów;

4. Wykonawca będzie przez okres trwania gwarancji na własny koszt:

- serwisował parkometry w sposób gwarantujący nieprzerwana gotowość operacyjna urządzeń;

- dostarczał materiały eksploatacyjne;

- usuwał wszystkie awarię zgłoszone przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przesłanego droga elektroniczną (sms, e-mail) lub zgłoszona telefonicznie osobie wyznaczonej przez Wykonawcę.

IV. Wymagania techniczne dla parkometrów:

1. Parkomaty muszą być jednego typu, fabrycznie nowe, produkowane seryjnie, pochodzące z bieżącej produkcji (rok 2019).

2. Parkomaty powinny w spełniać wymagania określone w Polskiej Normie 
PN-EN 12414:2002 oraz wymienione w niniejszej specyfikacji. W przypadku rozbieżności urządzenie winno spełniać wymagania określone przez Zamawiającego,

3. Wymiary parkomatu nie mogą przekraczać: (szerokość 500 mm) x (głębokość 400 mm) x (wysokość od 1600 do 1800 mm). Przez wysokość rozumie się odległość górnej krawędzi parkomatu od poziomu otaczającego go terenu.

4. Obudowa parkomatu musi być pomalowana proszkowo, w kolorze szarym.

5. Parkomaty muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, zabezpieczonej od zewnątrz powłoką lakierniczą, odpornej na wpływ czynników atmosferycznych (korozja). Grubość obudowy nie może być mniejsza niż 3 mm. Obudowa musi mieć budowę modułową, tak aby w razie częściowego uszkodzenia nie zachodziła konieczność wymiany całej obudowy, a jedynie uszkodzonego modułu.	 
W celu potwierdzenia odporności na uszkodzenia mechaniczne parkomat powinien spełniać minimum wymogi normy PN-EN 50102 w zakresie klasy IK10 lub wyższe (potwierdzone odpowiednim certyfikatem).

6. Obudowa parkomatu musi posiadać 3 komory z osobnymi drzwiami odpowiednio do części technicznej, części kasowej i części z akumulatorem przy czym część techniczna oraz część kasowa powinny być chronione oddzielnymi zamkami odpornymi na włamanie za pomocą wytrychów i wiercenia. Parkomat powinien posiadać klasę szczelności IP54 lub wyższą (potwierdzoną odpowiednimi badaniami zgodnymi z wymaganiami normy PN-EN 60529),

7. Parkomaty muszą mieć własne źródło zasilania. Muszą być zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii słonecznej o mocy min. 14W i akumulatora doładowywanego przez tę baterię. System złożony z baterii słonecznej zintegrowanej z górną częścią obudowy i akumulatora powinien wytrzymać pracę ciągłą, bez doładowywania akumulatora przez co najmniej 6 miesięcy. Akumulator lub zestaw akumulatorów powinien posiadać pojemność łączną min. 75Ah.powinien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne i być łatwy do czyszczenia.

8. Parkomaty muszą być dostosowane do niezawodnej pracy w otwartej przestrzeni           w klimacie umiarkowanym, w zakresie temperatur: od -25°C do +55°C, przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej.

9. Parkomat powinien być wyposażony w czytelny wyświetlacz z podświetleniem (ułatwienie kierowcom korzystania z urządzeń po zmroku, np. w okresie zimowym).

10. Parkomat musi zapewnić automatyczna zmianę czasu (czas letni i zimowy).

- 11. Parkomat powinien posiadać rozwiązania systemowe, pozwalające użytkownikowi na zakup biletu, a także możliwość anulowania transakcji wraz ze zwrotem wcześniej wrzuconych monet. Ponadto, w razie awarii parkometru uniemożliwiającej wydruk biletu winna uruchomić się blokada przyjmowania monet.

- 12. Parkometr powinien być wyposażony w urządzenie wykrywające i sygnalizujące:

      - niskie napięcie akumulatora;

      - zbliżający się koniec rolki do wydruku biletów;

      - określenie progu zapełnienia kasety na monety

      - sygnalizowanie wszelkich zdarzeń wpływających na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu do pobierania opłat.

13. Parkomaty muszą być posadowione na fundamencie w sposób, który wyklucza możliwość kradzieży bez zastosowania ciężkiego sprzętu i umożliwia swobodną wymianę urządzenia przez uprawniony personel.

14. Na ścianie czołowej parkomatu musi znajdować się miejsce na umieszczenie wymiennej etykiety informacyjnej (nie dopuszcza się wykorzystania naklejek) – zastosowane rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą wymianę etykiety demontowania elementów parkomatu i użycia narzędzi. Etykieta informacyjna powinna zawierać  instrukcję użytkowania oraz dane o wysokości opłat za parkowanie i opłat dodatkowych oraz numery kontaktowe z biurem SPP.

15. Parkomaty muszą być oznaczone po obu bokach, znakiem informacyjnym „P” (biała litera na zielonym lub czerwonym tle o wymiarach min. 12 cm x 12 cm) na wysokości pozwalającej na łatwą lokalizację parkomatu. Kolor tła do ustalenia z Zamawiającym (zależne od rodzaju podstrefy).

16. Parkomaty muszą być wyposażone w modem zapewniający transmisję danych co najmniej w technologii GSM/GPRS.

17. Parkomaty muszą mieć możliwość dostosowania w przyszłości oznakowania 
w postaci masztu przytwierdzanego bezpośrednio do obudowy parkomatu z szyldem zawierającym białą literę „P” na tle ustalonym z Zamawiającym, umieszczonym na wysokości ok 2,5m, wyklucza się stosowanie oznakowania w postaci masztów wymagających dodatkowych fundamentu.

18. Miejsce wydawania biletu i miejsce zwrotu monet powinno być opisane w języku polskim, dopuszcza się zastosowanie piktogramów jednoznacznie określających funkcje wskazanych miejsc.

19. Parkomaty muszą informować użytkowników o stanie działania, np. w formie wyświetlania stosownych komunikatów na ekranie lub w inny jednoznaczny sposób (sygnalizacja świetlna).

20. Parkomat musi w szczególności rejestrować i przesyłać:

  - operacje sprzedaży biletu, wraz z informacją o kwocie, nominałach użytych    monet, dokładnym czasie,

  - wartość monet znajdujących się w części kasowej z rozbiciem na poszczególne nominały;

  - łączny przychód narastająco od początku eksploatacji parkometru;

  - wykaz zdarzeń (data i godzina opróżnienia urządzenia z monet, dokonywania czynności serwisowych, wystąpienia oraz usunięcia awarii lub zdarzenia        alarmowego, rodzaj awarii lub zdarzenia alarmowego itp.);

informacje o poziomie zapełnienia części kasowej, poziomie materiałów 	eksploatacyjnych (poziom naładowania akumulatora, poziom papieru).

21. Wzbudzenie parkomatu ze stanu oczekiwania musi następować pod wpływem          zbliżenia monety do otworu wrzutowego. Nie dopuszcza się dodatkowych, dedykowanych przycisków wybudzających typu „START” itp.

22. Po wyprowadzeniu parkomatu ze stanu oczekiwania na podświetlanym automatycznie po zmroku wyświetlaczu urządzenia powinna pojawić się informacja dotycząca:

- sprawności urządzenia,

- aktualnego czasu (zegar),

- aktualnej daty,

- informacji o konieczności wniesienia opłaty.

Kolejne komunikaty powinny pojawiać się według wyboru użytkownika w języku polskim lub angielskim lub niemieckim, o treści dostosowanej do aktualnej realizowanej funkcji urządzenia, przy czym po przeprowadzeniu transakcji w języku obcym urządzenie musi wracać do ustawień domyślnych w języku polskim.

- 23. Parkomaty muszą umożliwiać wnoszenie opłaty za pomocą monet NBP o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł i być wyposażone w urządzenie kontrolujące                  autentyczność monet. Próba użycia monety innej niż wskazane wyżej winna zakończyć się jej zwrotem użytkownikowi.

24. Opłata za parkowanie musi być wnoszona z góry bez wydawania reszty.                   Przy skróceniu czasu parkowania nie przewiduje się zwrotu należności za niewykorzystany czas parkowania.

25. Parkomaty muszą mieć możliwość dopasowania w przyszłości funkcjonalności       wnoszenia opłat za pomocą obowiązujących na polski rynku kart płatniczych
w standardzie zbliżeniowym PayPass/PayWave oraz kart z chip bez konieczności             demontażu parkomatów oraz bez konieczności wymiany panelu przedniego,

26. Podczas dokonywania operacji opłacania czasu parkowania kierowca musi być           informowany na bieżąco i jednocześnie o:

- wysokości opłaty wniesionej opłaty monetami,

- dacie i godzinie zakończenia opłaconego czasu parkowania.

27. Parkomat musi umożliwiać przerwanie transakcji i zwrot opłaty na każdym etapie transakcji przed ostatecznym jej zatwierdzeniem w przypadku płatności bilonem.

- 28. Podczas realizacji opłat za pomocą monet, wszystkie nominały powinny być wkładane do tego samego otworu wrzutowego. Przyjęte i zweryfikowane przez urządzenie monety muszą być umieszczane w kasie pośredniej, a na wyświetlaczu pojawiać się powinna informacja o przyjętej kwocie. Monety mają być przekazywane do pojemnika kasowego parkomatu dopiero po dokonaniu akceptacji przez kierowcę. Końcowym komunikatem pojawiającym się na wyświetlaczu powinna być informacja o konieczności zabrania przez kierowcę biletu.

29. Bilet drukowany przez parkomat powinien zawierać następujące informacje:

- nazwa emitenta biletu,

- numer oraz lokalizację urządzenia,

- numer biletu,

- symbol waluty,

- data, godzina oraz minuta końca ważności biletu (odpowiednio dużą czcionką),

- wysokość wniesionej opłaty,

- data i godzina zakupu biletu.

30. Parkomat niezwłocznie od chwili wydania biletu, powinien automatycznie przejść do stanu oczekiwania.

31. Dowody wpłaty muszą być drukowane w technologii i na papierze, których właściwości zapewnią trwałość i pełną czytelność wydrukowanych informacji przez okres co najmniej 5 lat (dla dowodów przechowywanych w miejscach nienarażonych na działanie promieni słonecznych) oraz możliwość odczytu przez szybę pojazdu. Informacje umieszczone na bilecie powinny pozostawać widoczne przez co najmniej 30 dni, jeżeli bilet wystawiony jest na światło dzienne, będąc umieszczonym za szybą samochodu.   Wzór biletu parkingowego musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 5 dni przed terminem instalacji parkomatów. Długość rolki z papierem musi umożliwić wydrukowanie co najmniej 5.500 sztuk biletów, przy czym wymiary biletów muszą wynosić co najmniej: długość 80 mm, szerokość 55 mm.

32. W przypadku braku możliwości wydrukowania biletu (np. z powodu zbliżającego się końca taśmy, rozładowania akumulatora, zapełnienia pojemnika kasowego) parkomat musi wyświetlić stosowny komunikat oraz zakończyć uruchomioną transakcję poprzez zwrot monet.

33. Parkomaty powinny posiadać blokadę otworu wrzutowego monet chroniącą przed wlotem innych przedmiotów.

34. Czytnik monet parkomatu musi obsługiwać monetę testową przeznaczoną do przeprowadzenia testu prawidłowej pracy urządzenia i wydruku biletu testowego, która po przeprowadzonym teście zostaje zwrócona.

35. Parkomaty powinny umożliwiać wnoszenie opłat „z przeniesieniem” na następny dzień płatny.

36. Parkomat musi być wyposażony w wymienna kasetę na monety, która znajduje się       w zabezpieczonym przed próbami włamania sejfie. Pobór monet powinien polegać na wyjęciu kasety i zastąpieniu jej kaseta pustą.

Wyjęta kaseta z monetami powinna być pusta. Otwarcie kasety powinno być możliwe jedynie przy użyciu 	odrębnego klucza przeznaczonego tylko do kasety.

37. Urządzenie musi posiadać czujniki otwarcia drzwi części technicznej i czujnik dostępu do części kasowej. Każde zdarzenie otwarcia drzwi technicznych i każde otwarcie skarbca powinno zostać odnotowane w systemie zarządzającym parkomatami.

38. Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać:

  - zaprogramowanie, na co najmniej kolejne 5 lat w każdym roku kalendarzowym dni płatnych i bezpłatnych, świąt oraz zmiany czasu wiosną i jesienią, brak sprzedaży biletów w dni, w których nie obowiązuje SPP (wszystkie parkomaty muszą wykazywać identyczny czas na wyświetlaczach),

  - przeprogramowanie stawek opłat i okresów płatnych obowiązujących w SPP, ręcznie lub zdalnie przez Wykonawcę oraz biuro SPP za pomocą aplikacji        nadzorującej SPP,

  - przeprogramowanie danych identyfikacyjnych urządzenia (numer, lokalizacja);

  - rejestrację i wysyłanie danych transakcyjnych, operacyjnych i serwisowych przynajmniej raz na dobę do systemu nadzorującego użytkowanego przez Zamawiającego; dane te mogą zostać usunięte z pamięci wewnętrznej parkomatu jedynie po ich przesłaniu do systemu nadzorującego parkomaty.

- 39. Parkomaty muszą co najmniej spełniać wskazane w opisie parametry – Wykonawca może zaproponować parkomaty o lepszych parametrach. Jakość parametrów innych niż wymienione proponowanych przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez              Zamawiającego.

- 40. Parkomat powinien posiadać bezpieczny sejf w którym będzie umieszczana kaseta na monety. Zamek do sejfu powinien posiadać możliwość przeprogramowania, tak aby po      zagubieniu klucza do sejfu istniała możliwość jego otwarcia kluczem zapasowym                i przeprogramowania zamka tak aby pasował do klucza z nowym wzorem.

- 41.Zamawiający wymaga zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się               poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę norm zapewnienia jakości w zakresie      produkcji i sprzedaży urządzeń parkingowych, np.: certyfikat jakości ISO 9000, ISO 9001 lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez podmiot mający siedzibę 
w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- W przypadku składania oferty wspólnej certyfikat ma posiadać co najmniej jeden 
z wykonawców  składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

V. Wymagania funkcjonalności oprogramowania zarządzającego i monitorującego sieć parkomatów (aplikacja webowa, program on-line):

- Oprogramowania zarządzające i monitorujące parkomaty powinno być dostępne przez cały okres trwania realizacji usługi serwisowej.

- Oprogramowanie musi mieć formę aplikacji internetowej zlokalizowanej na zdalnym profesjonalnym serwerze, a Zamawiający musi mieć możliwość zalogowania się do portalu (oprogramowania) za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła udostępnionego przez administratora systemu.

- Portal musi gwarantować wysoki poziom zabezpieczeń dla przesyłu danych          (odpowiednie protokoły, szyfrowanie).

- Portal musi być dostępny z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu przez 24 godziny na dobę.

- Transmisja danych pomiędzy serwerem a urządzeniami do odczytu danych (komputery) musi być szyfrowana.

- Dostęp do oprogramowania musi być zapewniony z komputera PC, laptopa                z przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.

- Oprogramowanie powinno mieć również moduł instalowany na urządzeniach mobilnych (tablet, smartphone) pracujących co najmniej z najbardziej powszechnymi systemami operacyjnymi iOS i Android służący do monitorowania statusu              (np. czynny, nieczynny, awaria ) parkomatów.

- Utrzymanie serwera i serwis oprogramowania należą do Wykonawcy.

- Oprogramowanie musi zapewniać kontrolę pracy parkomatów w czasie rzeczywistym.

- Oprogramowanie musi zbierać dane o awariach.

- Oprogramowanie musi pokazywać w czasie rzeczywistym na mapie lokalizacji parkomatów statusy parkomatów np. czynny, nieczynny, awaria. Wyświetlane statusy muszą być w innych kolorach.

- Oprogramowanie musi posiadać możliwość generowania statystyk, które zawierają przychody, czasy parkowania.

- Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie podgrup parkomatów w ramach strefy.

- Oprogramowanie musi umożliwiać eksport danych statystycznych do plików Excela 
i PDF.

- Oprogramowanie musi zapewnić zarządzanie zlecaniem zadań dla serwisu i pełnić nadzór nad ich realizacją.

- Wszelkie koszty związane z licencją na oprogramowanie, utrzymaniem serwera        w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy karty SIM do celów transmisji danych oraz w okresie gwarancji będzie ponosić koszty związane z tą transmisją.